GEÇİTKALE-SERDARLI BELEDİYESİ

PINARLI ŞEHİT CEMAL MEHMET SALİH SOKAK VE LEFKOŞA-İSKELE ANA YOLU ARASI KÖY YOLUNUN ASFALTLANMASI PROJESİ

# ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname, Bayındırlık İşleri Genel Fenni şartnamesi ve şartlaşması, Planlar ve detayları ve diğer detaylar ile Özel Teknik Şartname ile yapılacak iş ile ilgili yayınlanmış en güncel teknik şartnameler birbirlerini tamamlarlar.

Güncellenmiş standartlar ve ekleri bu ihale kapsamında kullanılacak malzemeler ve işçilikte geçerli olacaktır. Bu ihalede geçerli standartlar; TSE, TSEN, CE ve EU standartlarıdır. Kontrolün talep ettiği standartların gereği müteahhit tarafından yapılacaktır.

İnşaat; Belediyenin atayacağı Sorumlu (idare) ve/veya İnşaat Mühendisi ve/veya Kontrol’ün direktifleri altında, aşağıdaki özel şartlara harfiyen uyularak yapılacaktır.

İnşaat’a başlamadan ilgili tüm mercilerden gerekli izinler ve ön bilgiler alınacaktır.

A.	İŞİN YERİ VE TANIMI :

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi sınırları içerisindeki Pınarlı bölgesinde yer alan, ekteki projede ve metraj listesinde sokak isimleriyle yazılı olan yollardır.

A.1   İŞİN KAPSAMI

İşin kapsamı, proje ve şartnamelere uygun olarak, projede öngörülen sokaklardır.

- Temeli yetersiz olan ve projeye göre mevcut asfaltın genişleyeceği kısımlarda, mevcut zeminin kazıldıktan sonra ve altyapısı yapıldıktan sonra asfalt yamalarının yapılması,

- Mevcut asfalt üzerine asfalt kaplama yapılması,

- Gerekli hallerde mevcut asfalt üzerinde bulunan servis kapak, vana ve yağmur suyu ızgaralarının oluşacak yeni asfalt koduna göre yükseltilmesi,

- İşin kontrollüğe Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Teknik Personel ve Müşavir Firma EBİ ‘ye aittir.

B. GENEL ŞARTLAR

Asfalt yollarda bulunan çukur, yarma, yıpranmış ve/veya çatlamış asfalt kısımları ve asfalt ile kaldırım arasındaki asfaltlanmamış bölümler ve benzeri yerler asfalt ile usulünde tamir edilecektir.Tamiratı yapılmış veya genişleme yapılmış tüm yerlerin üstüne usulünde asfalt kaplama yapılacaktır.

- Asfalt yolun tamir edilecek yerleri, kontrol tarafından yol üzerine işaretlenecek ve/veya müteahhite gösterilecektir. Tamir edilecek asfalt yoldaki tüm tamir işleri ayni gün içinde yapılacaktır. Ayni gün içinde tamamlanamayan yerlerin, trafiğin akışına en az engel olacak şekilde tedbirleri alınacak ve uygun trafik levhaları ile trafiğe yön verilecek ve trafik güvenliği sağlanacaktır.

- Asfalt kazısı yapılırken komşu asfaltın hasar görmemesi sağlanacaktır. Asfalt kazı işlerinde kemirme makinesi veya asfalt kesme makinesi kullanımı için kontrolün görüşü alınacaktır.

- Kazılan veya önceden kazılmış asfalt altındaki zeminin uygun olmaması halinde, yolun durumuna göre ve kontrolün onayı ile mevcut zemin kazılacak ve kazı tabanı iyice sıkıştırıldıktan sonra, sıkışmış kalınlığı 40cm olacak şekilde dolgu yapılacaktır. Dolgu yüzeyi, komşu asfalt alt koduna göre düzlendikten sonra sulanacak ( premiks temel hariç ) ve yeterli sıkışma sağlanana kadar iyice sıkıştırılacaktır. Sıkıştırma işlemi kontrolün onaylayacağı kompaktör ve/veya silindir ile yapılacaktır. Kenarların sıkıştırılmasına özen gösterilecektir. Sıkışmış kalınlığı 40cm olacak dolguda, alttemel malzemesi ve mekanik malzeme 20cm’lik tabakalar halinde serilecek, sulanacak  ve sıkıştırılacaktır. Mekanik malzeme , temiz mekanik malzeme olacak , kontrolün onayından geçecek ve aşağıdaki şartlara haiz olacaktır.

Alttemel Malzemesi Gradasyon Limitleri

Elek Ebadı              Malzeme % Geçen

3’’                                                 100

2’’                                              --

1 ½’’                                      85 - 100

1’’                                              --

¾’’                                         70 - 100

3/8’’                                         45 - 80

No.      4                                  30 - 75

No.     10                                    --

No.     40                                10 – 25

No.    200                                 0 – 12

L.L. Azami 25

P.I.         0 – 6

AASHO T-104 don zaiyatı %20’den fazla olmayacaktır.

AASHO T-96Los Angeles usulü aşınma %50’dan fazla olmayacaktır.

Tablo 1

Temel Malzemesi (Mekanik Malzeme)  Gradasyon Limitleri

Elek Ebadı              Malzeme % Geçen

1.5’’                                               100

1’’                                           70 - 100

3/4’’                                         60 - 92

3/8’’                                         40 - 75

No.       4                                 30 - 60

No.      10                                20 - 45

No.      40                                10 - 25

No      200                                 0 - 12

L.L. Azami 25

P.I.         0 – 6

AASHO T-104 don zaiyatı %15’den fazla olmayacaktır.

AASHO T-96Los Angeles usulü aşınma %40’dan fazla olmayacaktır.

Tablo 2

Binder Tabakası  için  Gradasyon Limitleri

Tablo 3

Aşınma  Tabakası  için  Gradasyon Limitleri

Tablo 4

- Komşu asfaltın kesilmiş yüzeylerine, satıh durumuna göre 0.25-0.75lt/m2 bitümlü bağlayıcı püskürtülecek veya sürülecektir.

- Asfalt yama aşınma ve/veya binder halinde teşkil edilecektir. Asfalt, kalınlığa bağlı olarak bir defada veya iki defada ve sıcak olarak serilecektir.

- Aşınma ve binder asfaltının evsaf ve gradasyonu “Asfalt Kaplama Şartnamesi”nde verilmiştir. Asfalt zemin üzerine asfalt yapılacaksa mevcut zemine yapıştırıcı, diğer durumlarda ise astar atılacaktır.

- Asfalt, makine(finişer) ile serilecek , ancak makine ile serilemeyecek kadar küçük olan tamir işlerinde asfalt , kontrolun onayı ile  el ile de serilebilecektir.

- Asfalt tabakası, ıslak ve %2’den fazla rutubetli satıh üzerine tatbik edilmeyecek, hava sisli ve yağmurlu iken bitümlü kaplama yapılmayacaktır.

- Asfalt sıkıştırma işlemi tamamlandıktan sonra, asfalt soğuyana ve sertleşinceye kadar trafik akışına maruz bırakılmayacaktır.

- Yerine serilmiş asfaltın kesafetini tayin etmek için her 1000 m²’yi veya 200 ton asfaltı temsil edecek şekilde 3 adet numune alınacaktır. Kontrol tarafından gerekli görülmesi halinde , yukarıda belirtilen miktarlara ilave numune alınıp müteahhit tarafından gerekli testler yapılacaktır. Alınacak numuneye tekabül eden istasyon numunesi de önceden laboratuvarda tecrübe edilmiş olmalıdır.Numune almak için İnşaat Mühendisleri Odası ve/veya Karayolları Dairesi’nin labaratuvarları kullanılacaktır. Alınacak numunelerin test sonuçları hakediş talebi ile birlikte kontrola sunulacaktır.Test sonuçları uygun olmayan numunelerin alındığı yerlerdeki asfaltlama işleri hakedişe dahil edilmeyecek ve bu yerlerdeki asfaltlama işleri müteahhit tarafından sökülüp tekrar yapılacaktır. Numuneler ile ilgili masraflar müteahhit tarafından karşılanacaktır.

- Müteahhit işe başlamazdan önce, asfalt karışım oranlarını Karayolları Dairesi’den onaylı resmi evrak ile kontrola sunacaktır. Tüm asfalt üretimi sırasında , karışımın tasarıma uygun üretilip üretilmediğini kontrol için,  Belediyeden görevli personel, üretim tesisinde (plentte) hazır bulunacaktır.

- Asfalt seriminde asfalt sıcaklığı minimum 135°C olacaktır. Daha düşük sıcaklıktaki karışımlar kullanılmayacaktır. Silindirajda karışım sıcaklığı başlangıçda 130°C ’ın altında olmayacak ve karışımın sıcaklığı 80°C’ın altına düşmeden sıkıştırma işlemi tamamlanmış olacaktır.

- Kazı, dolgu ve asfaltlama çalışmaları sırasında, mevcut bordür, kanivo, ızgara, yağmur suyu rogarları ve kaldırımlara zarar verilmeyecek ve verilen zarar giderilecektir.

- Kazı yapılacak yollarda bulunabilecek elektrik, telefon, su , kanalizasyon v.b hatlar müteahhit tarafından ilgili dairelere sorulup araştırıldıktan sonra kazıya başlanacaktır. Meydana gelecek zarar müteahhit tarafından karşılanacaktır.

- Tüm işler ‘Asfalt Kaplama Teknik Şartnamesi’ne  uygun olarak yapılacaktır.

Asfalt yamanın cinsi (aşınma veya binder) ve kalınlığı kontrol tarafından                       belirlenecektir.

- Asfalt kamyonları tartılacak ve tartı masrafları müteahhite ait olacaktır. Asfalt tartı işlemleri kontrol gözetiminde yapılacaktır. Kontrol , gerekmesi halinde,asfalt ağırlıklarını kontrol edebilmek için  müteahhite ait şantiye dışında da asfalt kamyonlarının tartılmasını isteyebilecektir.

- Asfalt serim işinde , ondülasyon ve ek yerlerinde bozulmalar (segregasyon,            kod farkı, v.b.) görüldüğü takdirde, müteahhit firma bozuk kısmı bedelsiz olarak   kazarak, gerekli düzeltmeyi yapacaktır.

- Tüm işlere başlanmazdan önce kontrolun yazılı onayı alınacaktır.

C.	TEKLİF VERME ŞEKLİNE GÖRE YAPILACAK İŞLER

1 –ASFALT ALTYAPI İŞLERİ

-(Sadece Sütlüce Sokak ) Mevcut zeminin kazılması kazının atılması 25 cm kazı stabilize + 15cm mekanik dolgu yapılması sulama ve sıkıştırma

Projeye göre, mevcut yolun genişleyeceği alanda, mevcut asfalt kenarı asfalt kesme makinesi ile kesilecek ve asfalt yüksekliğine ilaveten 40 cm kazılacaktır. Dolgu işlemleri 20 cm. tabakalar halinde yapılacak ve sulanıp sıkıştırılacaktır. Kontrolün istemesi halinde ilgili kısımda sıkışma testi yapılacaktır. Dolgu mevcut asfalt seviyesine kadar getirilecek ve asfalt yama yapımına geçileceği zaman ilgili sokak için verilen asfalt yüksekliğine bağlı olarak istenilen derinlikte kazılacak, sıkıştırılacak, bütün yüzeyi kaplayacak ve 1.5-2 lt/m² olacak şekilde astar atılacaktır. Dolgu malzemesi olarak stabilize ve temiz mekanik kullanılacaktır. Dolgu malzemeleri ile ilgili karayolları teknik şartnamesinde belirtilen analizler müteahhit tarafından yaptırılacaktır.

2- ASFALT KAPLAMA İŞLERİ

Asfalt kaplama işleri,mevcut asfalt kaplama üzerine;

Asfalt Kaplama Teknik Şartnamesi ve T.C.Karayolları Teknik şartnamesi 2013 uygun

olarak yapılacaktır.

Asfalt kaplamanın cinsi (aşınma veya binder) ve kalınlığı kontrol tarafından belirlenecektir. Asfalt kaplamadan önce yolda bulunan çukur ve yarmalar, mevcut asfalt üst seviyesine göre asfaltlanacaktır. Asfalt kaplama, ekteki ‘Asfalt Kaplama Teknik Şartnamesi’ne uygun olarak yapılacaktır. Asfaltlama yapılacak yollarda mevcut asfaltın yol boy kesiti ile asfaltlama yapıldıktan sonraki yol boy kesiti müteahhit tarafından çizilip kontrola verilecektir. Asfaltlama öncesi ve asfaltlama sonrası alınan kodlar asfalt tonajının hesaplanmasında da kullanılacaktır. Asfalt öncesi yol boy kesiti müteahhit ve kontrol tarafından değerlendirilecek ve asfalt kodu herhangi bir yağmur suyu birikmesine imkan vermeyecek şekilde ve asfalt yüzeyindeki dalgalanmaları giderecek şekilde yeniden düzenlenecektir. Müteahhit kontrolla kararlaştırılan yol boy kesitine göre asfaltlama yapacaktır. Gerekenden kalın serilen asfalt müteahhite ödenmeyecektir. Kaplama yapılan cadde ve sokaklarla birleşen tali cadde ve sokaklara kaldırım genişliği kadar girilerek asfaltlama yapılacaktır. Asfalt kamyonları tartılacak ve tartı masrafları müteahhite ait olacaktır. Asfalt tartı işlemleri kontrol gözetiminde yapılacaktır. Asfalt serimi işinde, ondülasyon ve ek yerlerinde bozulmalar  (segregasyon, kod farkı, v.b.) görüldüğü takdirde, müteahhit firma bozuk kısmı bedelsiz olarak kazarak, gerekli düzeltmeyi yapacaktır. İmalat sırasında hasar gören kanivo betonu ile bordürler v.b. bedelsiz olarak eski haline getirilecektir. Asfalt kaplama yapılan yollardaki tüm yağmur suyu rogarları asfaltlamayla ilgili kırıntılardan arındırılmış olarak kontrola teslim edilecektir.

Mevcut asfalt genişliğinin yeterli olmadığı kısımlarda asfalt öncesi hazırlık müteahhit tarafından şartnamemizin 1.1 maddesine göre yapılacaktır. Asfalt yama, ekteki ‘Asfalt Kaplama Teknik Şartnamesi’ne uygun olarak yapılacaktır. Asfaltlama sırasında hasar gören kanivo betonu ile bordürler v.b. bedelsiz olarak eski haline getirilecektir. Asfalt kaplama yapılan yollardaki tüm yağmur suyu rogarları asfaltlamayla ilgili kırıntılardan arındırılmış olarak kontrola teslim edilecektir.

3- ASFALT FREZELEME İŞLERİ

Kontrolun belirleyeceği yerlerde mevcut asfalt, asfalt freze makinesi ile asfalt öncesi alınan kodlara bağlı olarak frezelenecek, çıkan asfalt kırıntısı, freze makinesinden kamyona aktarılacak ve asfalt kırığı malzeme kontrolun göstereceği ve Belediye sınırları içerisinde bulunan yer veya yerlere dökülecek veya depolanacaktır. Frezelenmiş yüzey, süpürme aracı ve/veya el ile süpürülüp hiçbir toz zerreciği ve kırıntı kalmayana dek temizlenecektir. Frezeleme kalınlığı heryerde ayni ve frezelenmiş yüzey ise düzgün olacaktır. Frezelenen asfaltlardan müteahhit firma hak talep etmeyecektir.

Frezelenen yüzey yukarıda ‘Genel Şartlar’da tarif edildiği şekilde hazırlanacaktır. Asfaltlama İşleri ‘Asfalt Kaplama Teknik Şartnamesi’ne ve asfaltlama genel hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

D - İNŞAAT FOTOĞRAFLARI VE HARİTALAR

Müteahhit iş yapılan tüm noktaların tamir öncesi,yapım aşaması ve sonrası inşaat fotoğraflarının çekilmesinden sorumlu olacaktır.Fotoğraflar, hak ediş talepleriyle birlikte kontrole doküman halinde , yapım öncesi , yapım aşaması ve yapım sonrası sırasına göre ve ayni noktadan çekilmiş olarak verilecektir. Kontrol, gerekli gördüğü zamanlarda da müteahhitten fotoğraf çekmesini isteyebilecektir.Çekilen fotoğraflar dijital CD’lere kopyalanıp CD’lerle birlikte de kontrola verilecektir.Ayrıca yapılan işlerin dökümü  haritalara işlenerek kontrole verilecektir.

E - İŞ PROGRAMI

Müteahhit işi kaç ekip ve ekipman ile nasıl yapacağına dair ayrıntılı iş programını yer tesliminden sonra 3 gün içerisinde vermekle yükümlüdür. Buna ilaveten kontrolluğun gerekli gördüğü durum ve zamanlarda revize edilmiş ayrıntılı iş programlarını 3 (üç) gün içerisinde müteahhit kontrol amirliğine sunacaktır.

F - ATAŞMAN VE   METRAJ DEFTERLERİNİN DOLDURULMASI

Tüm yapılacak ve yapılan işler ataşman defterine günlük olarak yazılıp, hem                                                                kontrol hem de şantiye şefi tarafından imzalanacaktır. Ataşman defterine, yapılacak işin başlama tarih ve saati, hangi gün ve saatlerde çalışılabileceği ve işin ne şekilde yapılacağı v.b. ile  bitirilen işlerle ilgili bilgiler yazılacaktır.Ataşman defteri kontrolluk ile müteahhit arasındaki iletişimi yazılı olarak sağlayacaktır. Metraj defterine ise yapılan iş kalemlerinin miktarları günlük olarak yazılacaktır.Hakediş raporlarında metraj defterindeki bilgiler esas alınacaktır.

G - EMNİYET TEDBİRLERİ

Müteahhit firma, çalışma yaptığı yolda gece ve gündüz, kontrolun da onaylayacağı her türlü emniyet tedbirini almak, ışıklı ve ışıksız trafik levhalarını bulundurmak, asfaltlanacak yolun boşaltılması ve araç çekilmesi için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Müteahhit firma, çalışma yapılacak yolda en geç 3 gün önceden, kontrolun da onaylayacağı yazılı duyuru ile, cadde sakinlerine çalışmalar ile ilgili bilgi verecektir. Müteahhit firma, çalışmaların selameti ve kamunun güvenliği için her türlü emniyet tedbirini alacak ve bu sebeple işi, işyerinde çalışan araçları, çalışanlardan en az 5 kişiyi ve 3. şahısları  sigortalayacaktır. Çalışma yapılan yolların giriş-çıkış ve çalışılan kısmına, detayı kontrol tarafından verilecek olan işi tanıtıcı tabela yerleştirilecektir.

Çalışılan yolun başlangıç-bitiş ve çalışılan kısmına, detayı kontrol tarafından verilecek  olan işi tanıtıcı tabelaların yerleştirilmesi, trafiği yönlendirici levhaların gerekli yerlere konması ve yol kapatma işlemlerinin işe başlamadan önce eksiksiz yapılması, ayrıca trafiğin akışına yardımcı olunması maksadıyla                         müteahhit firmanın personel bulundurması sağlanacaktır. Bunların yapılmaması veya eksik bırakılması halinde kontrol işi durdurabilecektir.